Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

1) Kabina natryskowa z brodzikiem

# a) kabina półokrągła s600 90, profil srebrny matowy, szkło przezroczyste glasplus

- Kolor - szkło hartowane z powłoką GlasPlus / profile srebrne matowe

- Głębokość - 90 cm

- Wysokość - 200 cm

- Szerokość - 90 cm

- Rozmiar - 90x90 cm

# b) brodzik półokrągły metalowy, biały z powłoką antislide

- Głębokość - 90 cm

- Wysokość - 5 cm

- Szerokość - 90 cm

- Rozmiar - 90x90 cm

c) bateria natryskowa (ciepła + zimna woda wraz z słuchawką prysznicową + wąż i uchwyt)

- natynkowa, 2-otworowa
- jednouchwytowa
- montaż na przyłącza S
- rozstaw 150 mm +/- 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar 22 l /min
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik wanna / prysznic
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- ma współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- kolor chrom

2) Umywalka ceramiczna

# a) umywalka 60 cm z otworem, z przelewem

- Głębokość - 48 cm

- Szerokość - 60 cm

- Kolor - biały

b) bateria umywalkowa (ciepła + zimna woda)

- stojąca jednouchwytowa DN15
- Comfort Zone (strefa komfortu pomiędzy wylewką a umywalką) 100 mm
- komplet odpływowy  G 1 1/4 z korkiem i cięgłem
- mieszacz ceramiczny
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar 5 l/ min
- ma współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- kolor chrom

3) Misa ustępowa ceramiczna

# Zestaw stelaż z miską i deską wolnoopadającą

Zestaw składa się z:

- podwieszanej miski 
- deski wolnoopadającej 
- stelaża podtynkowego do WC ściennego, spłuczka do WC 
- zestawu adaptacyjnego 
- przycisku spłukującego chrom błyszczący
- uszczelki wygłuszającej 
- kątownika ściennego

Wysokość stelaża: 113 cm
Zabudowa: Lekka
Typ zaworu: Pneumatyczny
Pojemność spłuczki: 6/9 l
Odpływ miski: Poziomy
Tworzywo deski: Duroplast

4) Zlewozmywak

Zlewozmywak wraz baterią i z szafką pod zlewozmywak

a) Zlewozmywak

- powierzchnia jedwab
- wymiary zewnętrzne [mm]: 780×490
- wycięcie [mm]: 760×470
- komora [mm]: 350×410×175
- minimalna wymagana szerokość podbudowy 45 cm
- w przypadku montażu przy ścianie minimalna szerokość podbudowy 50 cm
- zlewozmywak wbudowywany
- zlewozmywak odwracalny
- zawór mimośrodowy z sitkiem 3½"
- zestaw odpływowy z syfonem w komplecie
- wykonany ze stali szlachetnej

b) bateria do zlewozmywaka

# Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką chromowana

- bateria jednodźwigniowa
- wyciągany natrysk
- obrót wylewki w stopniach: 120°
- otwór montażowy: ø35 mm
- podkładka usztywniająca do montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- wężyki podłączeniowe o dł. 430 mm
- głowica ceramiczna
- klasa głośności 1
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)
- nylonowy wąż do natrysku o dł. 120 cm
- dźwignia baterii z otworem
- z funkcją prysznica
- wykończenie: chromowana

c) szafka pod zlewozmywak

Szafka pod zlewozmywak nakładany o standardowej szerokości 80 cm. Wymiary szafki: 80x58x82 cm. Kolor okleiny biały.

5) Czteropaleniskowa kuchenka elektryczna

| Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) | 50 x 85 x 60 cm |
| --- | --- |
| Klasa energetyczna | A |
| Napięcie zasilania | 400V |
| Moc przyłączeniowa | 7 kW |
| Płyta grzewcza |  |
| Rodzaj płyty grzewczej | elektryczna |
| Kolor płyty grzewczej | biały |
| Pola grzewcze | 4 pola elektryczne |
| Ruszt | nie dotyczy |
| Zapalarka gazu | nie dotyczy |
| Funkcje dodatkowe | brak |
| Piekarnik |  |
| Rodzaj piekarnika | elektryczny |
| Kolor frontu piekarnika | biały |
| Pojemność | 69 litrów |