	Inwestor: Burmistrz Czerska

                ul  Kościuszki 27

                 89-650 Czersk


	


Przedmiar  Robót
Nazwa budowy: Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Kościelnej i Cichej wraz z budową 

                            kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Łąg  gm. Czersk
Adres budowy: ,  ul. Kościelna w m. Łąg  gm. Czersk

Obiekt:                 sieć kanalizacji deszczowej etap I  odc. wylot W-KD  do D4 i D4 do D15
Rodzaj robót:  Sanitarne

Data oprac.: 2018-05-17

Załączniki: 

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 2-01, KNR 2-18, KNNR 4, KNR 2-18W, KNR 2-01I, KNNR Wacetob 10

nazwy i kody.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  CPV 45111291-4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej  CPV 45232410-9

	                                Sporządził:


	                                          Sprawdził:




                                                                  CZĘŚĆ OPISOWA

Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt branży sanitarnej: kanalizacji deszczowej wraz z  przykanalikami,  na które składają się następujące elementy:

Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów:

· kanał deszczowy  ( 400 PCV  L=144,00 m

· kanał deszczowy  ( 315 PCV  L=150,00 m

· kanał deszczowy  ( 250 PCV  L=42,50 m

· przykanaliki deszczowe ( 160 PCV  L=32,60  m

· wpusty deszczowe betonowe  ( 500 z osadnikiem h=1,0 m  szt- 8
· studnie  betonowe  ( 1200  szt- 7
-   osadnik wirowy EOW-1  o przepływie nominalnym Qnom= 20l/s i Qmax= 200l/s.  kpl-1

-   Wylot betonowy kpl-1

Sieć  kanalizacji deszczowej z przykanalikami.
Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Wody opadowe z nawierzchni ulic odbierane będą przez projektowane wpusty deszczowe i odprowadzone zostaną do rowu melioracyjnego działka  nr 477/1, wylot betonowy dla 

Dn-400mm  kpl-1   poprzez projektowany osadnik wirowy EOW-1  o przepływie nominalnym Q= 20l/s i przepływie maksymalnym Q= 200l/s.  

Kanały będą prowadzone w pasie drogowym w jezdni i chodnikach.

Materiały i uzbrojenie
Kanały wykonać z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) łączonych na uszczelkę gumową o średnicach 
( 400x11,7,  315/9,2 , 250x8,7mm. 

Na ciągach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe studzienki prefabrykowane  ( 1,2 m, 

z betonu klasy nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego W 8,o nasiąkliwości< 6% , mrozoodporność F-150  
z osadzonymi   przejściami szczelnymi dla rur. Kinety wykonać z betonu na wysokość równą wysokości kanału pokryte żywicą epoksydową. Na studniach przewidziano włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D 400 
z wkładką gumową amortyzującą osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych  
w nawierzchni. Studnie dla klasy ekspozycji min. XA2 zgodnie z PN-EN 206-1:2003, stopnie złazowe zgodnie PN-EN 13101, przejścia szczelne wg. PN-EN1917.

Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokątne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, o średnicy (  500 mm z osadnikiem  h= 1,0 m 

i o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości< 6% , mrozoodporność F-150. 

Wpusty uliczne żeliwne z zamknięciem zabezpieczającym przed kradzieżą oraz posadowieniem krat ściekowych 
na pierścieniach betonowych.

Przykanaliki deszczowe  od wpustów deszczowych ( 160x4,8  PCV  lite.

Przykanaliki deszczowe i wpusty wykonać zgodnie z PZT i zestawieniem tabelarycznym  wpustów i przykanalików.

Oczyszczenie z namułu rowu melioracyjnego na odcinku 20,0 m z umocnieniem kiszką faszynowa i kołkami drewnianymi fi70mm i dług. 0,6m

Wytyczne wykonania
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z projektem. Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. 

Roboty ziemne
Roboty ziemne przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Po zakończeniu montażu kanałów i studzienek należy wykonać próbę szczelności wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.

Zagłębienie rurociągów wykonać zgodnie z profilami. Wykopy wykonywać ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostałych odcinkach.  Minimalna szerokość wykopów umocnionych dla przewodów kanalizacyjnych powinna być co najmniej o 30 cm z każdej  strony większa niż zewnętrzna średnica rury ( B = Dz + 60 cm ).

Przy zbliżeniu do drzew wykop wykonywać bez naruszenia bryły korzeniowej. 

W przypadku występowania wody gruntowej pompować za pomocą zestawu igłofiltrów szpilki igłofiltrów wpłukiwać na głębokość 1,0m poniżej kanału bez obsypki żwirowej 

lub pomp zatapialnych. Przy układaniu rurociągów należy zachować normatywne odległości od istniejących obiektów naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Rurociągi układać na podsypce z dowiezionego piasku o grubości 15 cm w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych rozpartych. Rurociągi obsypać dowiezionym piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami o grubości do 30 cm równocześnie z obu stron, zsypkę wykonać dowiezionym piaskiem aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia Js = 1,0. Górną część zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni wykonać z dowiezionego piasku z zagęszczaniem, z równoczesną rozbiórką rozparć i deskowań. Napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i podwiesić. 

 Przejście kanału sanitarnego przez ściany studni szczelne za pomocą tulei z PCV z uszczelką 

 gumową, otwór w ścianie betonowej studni należy nawiercić i po zamontowaniu tulei dokładnie  

 uszczelnić.

Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Budowę kanału można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy je dokładnie sprawdzić czy nie mają pęknięć

 i uszkodzeń. Montaż złączy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie 

z instrukcją producenta rur.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić próbę szczelność
Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. ul. Kościelna kan. deszcz.  rob.ziemne 




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	KNNR 10111-010-043
	Wytyczenie  trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym


	km
	0,40



	2
	KNR 2-010317-02-060
	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4


	m3
	87,70



	3
	KNNR 10209-090-060
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III  wykopy liniowe i obiektowe


	m3
	332,90



	4
	KNR 2-010202-05-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)  wykopy liniowe i obiektowe


	m3
	620,20



	5
	KNR 2-010230-0101-060
	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)  wykopy liniowe i obiektowe


	m3
	706,10



	6
	KNR 2-010236-01-060
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


	m3
	706,10



	7
	KNR 2-010322-02-050
	Analogia-  umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m systemem typu  przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV


	m2
	1 413,00



	8
	KNR 2-010239-01-060
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96)  Dowóz piasku na wymianę


	m3
	620,20




	2. ul. Kościelna kan. deszcz  rob. montaż 




	1
	2
	3
	4
	5

	 9
	KNR 2-180501-02-050
	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich


	m2
	369,30



	10
	KNR 2-180501-04-050
	Obsypka kanałów  o grubości 25 cm z materiałów sypkich


	m2
	369,30



	11
	KNNR 41308-020-040
	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk SN8


	m
	32,60



	12
	KNR 2-18W0408-04-040
	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 250 x7,3 SN8 mm łączonych na wcisk


	m
	42,50



	13
	KNR 2-18W0408-05-040
	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 315X9,2 SN-8  mm łączonych na wcisk


	m
	150,00



	14
	KNR 2-18W0408-06-040
	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 400x11.5 SAN-8 mm łączonych na wcisk


	m
	144,00



	15
	KNR 2-180613-0301-020
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t


	szt
	7,00



	16
	KNR 2-180613-04-041
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy głębokości


	0,5 m
	-15,00



	17
	KNR 2-18W0524-02-020
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem  1,0 m bez syfonu Wpusty 600x400  D-400


	szt
	8,00



	18
	KNR 2-01I0514-08-090
	Wylot  do rowu  melioracyjnego betonowy dla średnicy dn- 400  prefabrykowany


	kpl
	1,00



	19
	KNR 2-180613-0501-020
	ANALOGIA  osadnik piasku EOW-1 20/200 l/s  w gotowym wykopie.


	szt
	1,00



	20
	KNR 2-01I0514-08-090
	umocnienie dna rowu koszami gabionowymi  1,0x0,50x0,50  szt-5


	kpl
	1,00



	21
	KNNR Wacetob 102314-01-060
	Ręczne odmulenie dna i skarp  rowów o głębokości cieku do 1,2 m z przemieszczeniem gruntu taczkami na odległość do10 m. Grunt kat.I-II  o długości 50 mb


	m3
	20,00



	22
	KNNR Wacetob 100503-05-040
	Wykonanie z brzegu opasek z kołków drewnianych fi 70mm


	m
	50,00




Skrócone zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:

	Lp.
	W
	Kod
	Nazwa
	Jedn.
	Limit
	Cena
	Wartość KB


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	0
	202
	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II
	r-g
	187,4800
	
	

	2.
	0
	203
	Monter instalac.sanit.I ogrzew.III
	r-g
	58,7500
	
	

	3.
	0
	391
	Robotnik budowlany I
	r-g
	1 246,7262
	
	

	4.
	0
	999
	Robocizna
	r-g
	56,2790
	
	

	5.
	0
	999
	Robocizna
	r-g
	385,5645
	
	

	
	
	
	Robocizna pomocnicza
	
	
	
	

	
	
	
	Razem:
	
	1 934,7997
	
	


Zestawienie materiałów:

	Lp.
	W
	Kod
	Nazwa
	Jedn.
	Limit
	Cena
	Wartość KB


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	1
	11211991
	Klatki przestawne stalowe 
	t
	3,8151
	
	

	2.
	0
	1601899
	Piasek
	m3
	0,1600
	
	

	3.
	1
	1602197
	piasek zwykły
	m3
	180,2184
	
	

	4.
	0
	1701100
	Cement portlandzki "25" z dodatkami
	kg
	56,0000
	
	

	5.
	0
	2370600
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B  7,5
	m3
	2,1070
	
	

	6.
	0
	2370601
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10
	m3
	4,5080
	
	

	7.
	1
	2370605
	Wylot betonowy prefbrykowany dla Dn- 400
	kpl
	1,0000
	
	

	8.
	0
	2380807
	Zaprawa cementowa M  7
	m3
	0,5000

2,7200
	
	

	9.
	0
	3951300
	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm
	m3
	0,0440
	
	

	10.
	1
	3951312
	Słupki drew.nieokorowane śr.70 mm ,dł.2,0
	szt
	52,0000
	
	

	11.
	1
	5430099
	Kręgi betonowe h=500 mm
	szt
	21,0000
	
	

	12.
	1
	54300991
	osadnik piasku poziomy  OS 1500/3,0
	kpl
	1,0000
	
	

	13.
	0
	5450605
	Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1400 mm
	szt
	7,0000
	
	

	14.
	0
	5470510
	Pierścień utrzymujący wpust
	szt
	8,0000
	
	

	15.
	1
	5470622
	Nadstawki betonowe ściekowe śr.500mm L=1m
	szt
	8,0000
	
	

	16.
	1
	5471001
	Osadniki betonowe o średnicy 500mm
	szt
	8,0000
	
	

	17.
	0
	5601243
	Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 250x 7,3 mm
	m
	43,3500
	
	

	18.
	1
	5601272
	Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 400x 11,5mm
	m
	146,8800
	
	

	19.
	1
	56012991
	Rury PVC 315x9,2 SN8  kanal.zewn.kielichowe z uszczelką
	m
	153,0000
	
	

	20.
	0
	5630102
	Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm
	m
	33,2520
	
	

	21.
	1
	63310012
	Wpusty uliczne ściekowe żel.600x400
	szt
	8,0000
	
	

	22.
	0
	6340901
	Stopnie włazowe żeliwne
	szt
	30,5000
	
	

	23.
	0
	6341700
	Włazy kanałowe żeliwne ciężkie,śred.600 mm
	szt
	7,0000
	
	

	24.
	1
	67657899
	kosze gabionowe 1,0x0,50x0,50 
	szt
	5,0000
	
	

	25.
	1
	AW0001
	piasek
	m3
	620,2000
	
	

	
	
	
	Materiały pomocnicze
	
	
	
	

	
	
	
	Razem:
	
	
	
	


Zestawienie sprzętu:

	Lp.
	W
	Kod
	Nazwa
	Jedn.
	Limit
	Cena
	Wartość KB


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	0
	11163
	Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)
	m-g
	35,0631
	
	

	 2.
	0
	11334
	Spycharka gąsienicowa 100 KM
	m-g
	14,6733
	
	

	 3.
	0
	11412
	Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3
	m-g
	25,9244
	
	

	 4.
	0
	12612
	Ubijak elektryczny 200 kG
	m-g
	49,7094
	
	

	 5.
	0
	31112
	Żuraw samochodowy do 4,0 t
	m-g
	22,6000
	
	

	 6.
	0
	31199
	Żuraw samochodowy
	m-g
	63,0432
	
	

	 7.
	0
	39511
	Samochód dostawczy do 0,9 t
	m-g
	0,6000
	
	

	 8.
	0
	39521
	Samochód skrzyniowy do 5,0 t
	m-g
	4,0056
	
	

	 9.
	0
	39521
	Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)
	m-g
	8,3200
	
	

	 10.
	0
	39531
	Samochód skrzyniowy  5-10 t
	m-g
	18,5300
	
	

	 11.
	0
	39599
	Samochód skrzyniowy
	m-g
	9,1914
	
	

	 12.
	0
	39811
	Samochód samowyładowczy do 5 t
	m-g
	99,0459
	
	

	 13.
	0
	39812
	Samochód samowyładowczy  5-10t
	m-g
	61,6479
	
	

	 
	
	
	Sprzęt pomocniczy
	
	
	
	

	
	
	
	Razem:
	
	
	
	


str 6

