Przedmiar robót
Remont placu przy ul Kościuszki w Czersku 
	Nr
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	I.
	Nawierzchnia placu  – 2.000 m2

	1.
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją na koszt Wykonawcy
	m
	160,00
	
	

	2.
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm wraz z utylizacją na koszt Wykonawcy
	m2
	300,00
	
	

	3.
	Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 24 cm
	m2
	300,00
	
	

	4.
	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm-frakcja 0-31,5 mm
	m2
	300,00
	
	

	5.
	Obsługa geodezyjna- wytyczenie osi utwardzenia, nawiązanie do ukształtowania terenu i istniejących poziomów
	kpl.
	1,00
	
	

	6.
	Rówki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm
	m
	160,00
	
	

	7.
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -beton B 15
	m
	160,00
	
	

	8.
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	160,00
	
	

	9.
	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu: 15 cm-frakcja 0-31,5 mm po wcześniejszym wybraniu nadmiaru ziemi
	m2
	100,00
	
	

	10.
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm-analogia podbudowa z betonu B-5 gr. 6 cm
	m2
	2.000,00
	
	

	11.
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	2.000,00
	
	

	II.
	Odwodnienie placu

	1.
	Wytyczenie trasy kanałów 
	kpl.
	1,00
	
	

	2.
	Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku

samochodami samowyład. do 5 t na odl.do

1km.Kategoria gruntu III
	mb
	50
	
	

	3.
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm na szerokości 1m
	m2
	50
	
	

	4.
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej na dł. i szer. 1m w ul. Batorego 
	m2
	10
	
	

	5.
	Kanały z rur PP lite o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk SN8
	m
	60
	
	

	6.
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem 1,0 m bez syfonu Wpusty 600x400 D-400
	szt.
	2
	
	

	7.
	Podłączenie odwodnienia do studni kanalizacji deszczowej w ul. Batorego
	kpl.
	1
	
	

	8.
	Zasypywanie wykopów
	kpl.
	1
	
	

	9.
	Zagęszczenie mechaniczne
	kpl.
	1
	
	

	10.
	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm-frakcja 0-31,5 mm
	m2
	60
	
	

	11.
	Odtworzenie warstwy ścieralnej o grub. 6 cm z transportem w ul. Batorego 
	m2
	10
	
	

	
	 Razem netto
	
	x
	X
	

	
	Podatek VAT
	
	x
	x
	

	
	Razem brutto
	
	x
	x 
	


