9 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

	CELE
	ZADANIA
	POWIETRZE
	WODY
	HAŁAS
	GRUNT
	BIORÓŻNO-RODNOŚĆ
	KRAJOBRAZ
	SOCJO-EKONOMICZNE

	Modernizacja istniejącego składowiska w Nieżurawie
	Wyposażenie składowiska w wagę samochodową (realizacja: wrzesień 2004r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	WYM.

	
	Prowadzenie kontroli struktury i składu odpadów deponowanych na składowisku (realizacja: trzy razy w roku od 2004 r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	WYM.

	
	Wykonanie otworu badawczego do badań ilości i składu (zawartość CH4, CO2, O2) gazu składowiskowego (realizacja: 31.08.2005),
	POZYT.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	WYM.

	
	Wprowadzenie instalacji odgazowującej, ujmującej powstały biogaz (w przypadku stwierdzenia znacznej ilości powstającego gazu) (realizacja: 01.01.2006)
	POZYT.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	WYM.

	
	Prowadzenia pomiarów stopnia osiadania przy pomocy nowo zainstalowanego repera (realizacja: badania ciągłe od czerwca 2004 r.)

	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	WYM.

	
	Prowadzenie analizy jakości wody w piezometrach zgodnie z wymaganiami dotyczącymi monitoringu wód podziemnych (realizacja: od początku 2004 r.)
	nd.
	POZYT.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	WYM.

	
	Prowadzenie badań wód: opadowych, odciekowych z rowów opaskowych (pH, przewodność elektrolityczna, OWO, metale ciężkie oraz WWA) (realizacja: raz do roku od 2004 r.)


	nd.
	POZYT.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	WYM.

	Program rekultywacji nieczynnych składowisk w gminie 
	Likwidacja nielegalnego składowiska w miejscowości Mokre (realizacja: do grudnia 2007 r.)
	POZYT.
	POZYT.
	nd.
	POZYT.
	POZYT.
	POZYT.
	WYM.

	
	Przygotowanie i realizacja projektu zamknięcia i rekultywacji nielegalnego składowiska w Czersku (ul. Łukowska) (realizacja: do grudnia 2010 r.)
	POZYT.
	POZYT.
	nd.
	POZYT.
	POZYT.
	POZYT.
	WYM.

	
	Skuteczna egzekucja od właścicieli gruntów obowiązku likwidacji i rekultywacji niewielkich dzikich wysypisk znajdujących się na ich terenie (realizacja: do grudnia 2007 r.)
	POZYT.
	POZYT.
	nd.
	POZYT.
	POZYT.
	POZYT.
	WYM.

	
	Przeprowadzenie programu uświadamiania mieszkańców poprzez broszury, spotkania z władzami, informacje udzielane w Urzędzie Miasta i Gminy (realizacja: do grudnia 2007 r.)


	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy
	Aktualizacja uchwały rady gminy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (realizacja: do grudnia 2005 r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	WYM.

	
	Zidentyfikowanie obszarów, gdzie zbiórka odpadów jest niepełna (realizacja: do kwietnia 2005.)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Rozszerzenie działalności istniejących firm odbierających odpady na tereny dotychczas nieobjęte zbiórką (realizacja: do grudnia 2005 r.)


	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Przeprowadzenie akcji uświadamiania mieszkańców uchylających się od obowiązku zorganizowanego odprowadzania odpadów poprzez informacje w formie broszur, spotkanie z władzami, (realizacja: do grudnia 2005 r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Przeprowadzenie programu uświadamiania i kontroli rolników korzystających z funduszy UE celem wymuszenia na nich prowadzenia prawidłowej i zgodnej z kodeksem praktyki rolniczej gospodarki odpadami poprzez broszury, spotkania z władzami, informacje udzielane w Urzędzie Miejskim (realizacja: do grudnia 2005 r.)


	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	Objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy
	Przygotowanie kompleksowego programu selektywnej zbiórki odpadów (realizacja do kwietnia 2005 r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Rozwinięcie i usprawnienie logistyki systemu pojemnikowego w zabudowie wielorodzinnej poprzez zmodyfikowanie ilości, lokalizacji i częstotliwości opróżniania ustawionych pojemników (realizacja do grudnia 2005 r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Rozwinięcie i usprawnienie logistyki systemu workowego w zabudowie jednorodzinnej poprzez np. zróżnicowanie opłat dla mieszkańców oddających dobrze i źle wysegregowane odpady (realizacja do grudnia 2005 r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Modernizacja stanowiska wtórnej selekcji oraz tymczasowego przechowywania odpadów odebranych w pojemnikach i workach w ramach selektywnej zbiórki (realizacja do grudnia 2005 r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Przeprowadzenie akcji informacyjnej obejmującej wszystkich mieszkańców poprzez broszury informacyjne, plakaty umieszczane w miejscach publicznych, konkursy dla mieszkańców, informacje na stronach internetowych, a także odpowiednie materiały prasowe i inne medialne audycje w lokalnych rozgłośniach radia i telewizji (realizacja do grudnia 2007 r.)
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	Odzysk i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji
	Zorganizowanie i rozwój systemu wspierania przydomowych kompostowni (realizacja do grudnia 2007 r.)
	NEGAT.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	POZYT.
	POZYT.

	
	Rozwój i modernizacja centralnej kompostowni na terenie składowiska w Nieżurawie (realizacja do grudnia 2005 r.)
	NEGAT.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	POZYT.
	POZYT.

	
	Przeprowadzenie akcji propagandowej obejmującej mieszkańców zabudowy jednorodzinnej poprzez broszury informacyjne, plakaty umieszczane w miejscach publicznych, konkursy dla mieszkańców, informacje na stronach internetowych, a także odpowiednie materiały prasowe i inne medialne audycje w lokalnych rozgłośniach radia i telewizji (realizacja do grudnia 2007 r.).
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	Odzysk i zagospodarowanie szczególnych kategorii odpadów
	Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawierających chemikalia takie jak przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin itp. (realizacja: grudzień 2007)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Organizacja programu wspomagania wymiany pokryć dachowych zawierających eternit i systemu zagospodarowanie odpadów zawierających azbest (realizacja: grudzień 2006).
	NEGAT.
	nd.
	NEGAT.
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Organizacja i promocja systemu zbierania odpadów zawierających metale ciężkie takie jak np. baterie przy wykorzystaniu pomieszczeń publicznych takich jak przedszkola, szkoły, biblioteki, urzędy (realizacja: grudzień 2005).
	nd.
	POZYT.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Organizacja i wspieranie systemu zbierania starych i niewykorzystanych odpadów medycznych przez istniejące apteki (realizacja: grudzień 2005).
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Zorganizowanie systemu zbierania odpadów wielomateriałowych (realizacja: grudzień 2005).
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Promocja technologii zagospodarowania odpadów wielomateriałowych (realizacja: grudzień 2007)
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Promocja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych (realizacja: grudzień 2005),
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych (realizacja: grudzień 2005),
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	
	Przeprowadzenie akcji propagandowej obejmującej mieszkańców zabudowy jednorodzinnej poprzez broszury informacyjne, plakaty umieszczane w miejscach publicznych, konkursy dla mieszkańców, informacje na stronach internetowych, a także odpowiednie materiały prasowe i inne medialne audycje w lokalnych rozgłośniach radia i telewizji (realizacja do grudnia 2007 r.).
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	nd.
	POZYT.

	POZYT.- wpływ pozytywny, NEG.- wpływ negatywny, WYM.- wymagane, nd. - nie dotyczy


10 Wnioski z analizy oddziaływania projektu    „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Czersk” na środowisko i sposób ich uwzględniania w planie.

Modernizacja istniejącego składowiska w Nieżurawie






Starosta chojnicki rozpatrując zgodność funkcjonowania składowiska z wymogami Ustawy o odpadach, zobowiązał ZUK do wprowadzenia szeregu zmian w zakresie eksploatacji składowiska. Zarządzający składowiskiem w miarę dostępnych środków dostosowuje składowisko do wydanej decyzji, wskutek tych działań wpływ składowiska na komponenty przyrody jest ograniczony do minimum. Pozytywne efekty wprowadzonych zmian będą szczególnie widoczne w przypadku prowadzenia analizy jakości wód w piezometrach oraz badań wód opadowych. Prowadzenie systematycznych badań wód powierzchniowych i podziemnych pozwoli na stwierdzenie zasięgu oddziaływania składowiska lub jego braku na gleby. 
Program rekultywacji nieczynnych składowisk w gminie





Na terenie gminy Czersk zidentyfikowano trzy składowiska, które należy zlikwidować lub doprowadzić do stanu niestwarzającego zagrożenia dla zdrowia lub życia. Likwidacja bądź rekultywacja tych składowisk korzystnie wpłynie na wszystkie analizowane elementy środowiska i w znacznym stopniu poprawi wizerunek gminy Czersk, którą należy zaliczyć do obszarów o bardzo wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Z informacji uzyskanych od pracowników Urzędu Miejskiego wynika, że sprawa najpilniejsza, likwidacja "dzikiego" składowiska w Mokrem, została rozwiązana. Występujące na tym terenie odpady zostały wywiezione na składowisko w Nieżurawie. Nieczynne składowisko w Rytlu zostało wstępnie zabezpieczone po zamknięciu, poprzez nawiezienie warstwy ziemi i nasadzenie roślinności. Ze względu na niewielką ilość odpadów ulegających biodegradacji znajdującą się na tym terenie, brak jest instalacji odgazowującej. Jedynym składowiskiem pozostającym do rekultywacji jest składowisko przy ul. Łukowskiej. Termin jego rekultywacji przewidziano na 2010 rok.
Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy


Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów wpłynie korzystnie między innymi na wodę, glebę czy krajobraz. Działania prowadzące do osiągnięcia tego celu będą głównie skupione na zmianach legislacyjnych oraz akcjach prowadzących do wzrostu świadomości mieszkańców gminy. Realizacja tych zadań nie wpłynie bezpośrednio na komponenty środowiska, jednak w wyniku osiągnięcia zamierzonego celu, znacząco poprawi się stan środowiska.






Objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy



Problem selektywnej zbiórki odpadów w dużej mierze można podobnie interpretować jak sytuację dotyczącą zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Bezpośrednio zbiórka selektywna nie wpływa na elementy środowiska. Zbiórka taka wiąże się głównie z dotrzymaniem ustawowych zobowiązań w zakresie wydzielania odpadów surowcowych ze strumienia odpadów komunalnych, zgodnie z art. 10 Ustawy o odpadach, w myśl którego "Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny". Wymagany odzysk poszczególnych kategorii odpadów został ujęty w Tabeli 22 Planu Gospodarki Odpadami Gminy Czersk. Efektywność wdrażania tego zadania będzie zależała od efektywności akcji edukacyjnej. Edukacja mieszkańców przeprowadzona na szeroką skalę powinna doprowadzić do właściwego gospodarowania odpadami na terenie gminy ( w tym włączanie się mieszkańców w selektywną zbiórkę surowców wtórnych).

Odzysk i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji




Odzysk i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji jest jednym z zadań koniecznych do zrealizowania przez samorządy. Wydzielenie tej frakcji ze strumienia odpadów komunalnych ma za zadanie wypełnienie nałożonych zobowiązań i nie wiąże się bezpośrednio z zapobieganiem negatywnych oddziaływań na środowisko. Jednak powstanie lokalnej kompostowni przy składowisku w Nieżurawie bądź zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach może wpływać na element krajobrazu lub w przypadku nieprawidłowego prowadzenia procesu kompostowania na zanieczyszczanie powietrza odorami. Właściwie przeprowadzona akcja edukacyjna powinna doprowadzić do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na krajobraz oraz powietrze.
Odzysk i zagospodarowanie szczególnych kategorii odpadów





Jedynym działaniem mogącym wpływać na środowisko w zakresie realizacji tego zadania jest wymiana pokryć dachowych zawierających azbest. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 1998 nr 45 poz. 280), warunki pracy podczas usuwania elementów zawierających azbest są ściśle określone. Przy zastosowaniu się do wymogów tego rozporządzenia nagatywny wpływ na stan powietrza będzie zminimalizowany. Jedynym komponentem, na który może negatywnie wpływać realizacja tego działania jest wzrost poziomu hałasu, wokół terenu bezpośrednio sąsiadującego z pracami w zakresie usuwania azbestu.
11 Bibliografia

Literatura:

MŚ, 2002. Poradnik: powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 

WIOŚ, 2003. Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego według badań monitoringowych przeprowadzonych w 2002 roku, Biblioteka monitoringu środowiska, Gdańsk 2003 

Przegląd Komunalny, nr 2(37)2003), Zeszyty komunalne, „Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami, str. 49-50, Poznań 2003
Internet (informacje dostępne w czerwcu 2004 roku):

www.bip.kowala.pl/upload/PGO_WJ3.doc
http://bip.czersk.pl/
www.zuk-czersk.ekb.pl/strony/branze.html
Dokumentacja:

Arcadis Ekokonrem, 2001. Strategia i program zrównoważonego rozwoju obszaru zlewni rzeki Wdy, Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. , Wrocław 2001

Ekoart, 2003. Program gospodarki odpadami Zakładu hodowli pstrąga w Zaporze- Mylof Sp. z o.o., w miejscowości Mylof, "Ekoart" Bydgoszcz , Październik 2003

Geomar, 2000. Operat wodno-prawny dla eksploatacji mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Czersku, Geomar S.C., Sopot, wrzesień 2000

GUS-Gdańsk, 2004. Dane z Urzędu Statystycznego w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, wywiad

Labotest, 2003, Raporty z badań dla Zakładu Usług komunalnych w Czersku z 2003r., Labotest, 

Labotest, 2003. Raporty z badań dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Czersku oraz Rytlu, Labotest 

MŚ, 2003 Krajowy plan gospodarki odpadami, Warszawa 2003
UMCz, 2000. Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego zgodnie z Założeniami Agendy 21, Tom IV pt. Strategia Ekorozwoju Miasta i Gminy Czersk, Warszawa, listopad 2001

UM, 2003. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego, Gdańsk 2003 

UMCz, 2000a. Strategia rozwoju Gminy Czersk do roku 2010, Czersk 2000 r.

UMCz, 2000b. Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Czersk, Czersk 2000

UMCz, 2001-2004. Decyzje dotyczące wydawania pozwoleń na wytwarzanie, odzysk, zbieranie i transport odpadów, Starostwo powiatowe w Chojnicach, lata 2001-2004 

UMCz, 2002a. Dokumentacja hydrologiczna składowiska w Nieżurawie, Bydgoszcz, kwiecień 2002

UMCz, 2002b. Operat wodno-prawny dla oczyszczalni ścieków typu ARBF dla miasta Rytel, Bydgoszcz 2002

UMCz, 2002c. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Nieżurawie, 2002 

Tabele:

16Tabela 1. Liczba ludności w latach 2001 - 2003 oraz przewidywany przyrost do roku 2011.


16Tabela 2. Wykaz ludności miasta i gminy Czersk według typu zabudowy (dane pochodzą 2003 r. z UM w Czersku).


21Tabela 3. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie miasta i gminy Czersk w roku 2003 (obliczony na podstawie wskaźników).


21Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych przyjmowanych na składowisko w Nieżurawie w 2003 roku.


22Tabela 5. Skład morfologiczny wytworzonych odpadów komunalnych w 2003 na terenie miasta i gminy Czersk.


23Tabela 6. Usytuowanie zestawów do segregacji (ZUK) na terenie miasta Czerska - dane na dzień 01.06.2004.


25Tabela 7. Lokalizacja pojemników ZUK do selektywnej zbiórki na terenie gminy (bez miasta Czerska). Dane z 2004 r.


27Tabela 8. Wykaz surowców wtórnych odzyskiwanych w 2003 roku na terenie gminy.


32Tabela 9. Podział podmiotów gospodarczych ze względu na charakter wykonywanej działalności.


34Tabela 10. Dane dotyczące ilości powstałych osadów w oczyszczalniach ścieków.


38Tabela 11. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących sektora gospodarczego.


39Tabela 12. Wykaz firm działających w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.


43Tabela 13. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych dla miasta i gminy Czersk [Mg].


44Tabela 14. Prognoza ilości wytworzonych odpadów z podziałem na frakcje w latach 2004 do 2011.


46Tabela 15. Wymagany odzysk poszczególnych frakcji odpadów w 2006 roku.


47Tabela 16. Szacunkowa ilość odpadów ulegających  biodegradacji wytwarzana w 1995.


48Tabela 17. Planowany odzysk odpadów ulegających biodegradacji.


48Tabela 18. Wymagany odzysk poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w 2010 i 2014 roku.


15Tabela 19. Harmonogram realizacji GPGO


17Tabela 20. Wskaźniki efektywności wdrażania GPGO w gminie Czersk.


22Tabela 21 Wykaz zadań w zakresie gospodarki odpadami wynikających z aktualnego stanu prawnego wraz z terminem, w którym mają być zrealizowane (opracowane na podstawie „Przeglądu Komunalnego”, nr 2(37)2003).


23Tabela 22 Porównanie  planu gminnego gminy Czersk  z planami wyższego szczebla




Załączniki
Tabela 21 Wykaz zadań w zakresie gospodarki odpadami wynikających z aktualnego stanu prawnego wraz z terminem, w którym mają być zrealizowane (opracowane na podstawie „Przeglądu Komunalnego”, nr 2(37)2003). 
	Termin
	Zadanie
	Odpowiedzialny
	Podstawa prawna

	od 1 lipca 2003
	zakaz składowania opon na składowiskach 
	Zarządzający składowiskami odpadów
	art. 43 ust. 1ustawy wprowadzającej, art..17 i 18 ustawy POŚ, art.. 14 ustawy o odpadach

	do 31grudnia 2003
	uchwalenie powiatowych programów ochrony środowiska, których część stanowią powiatowe plany gospodarki odpadami
	Rady powiatów- uchwalenie programów

Zarządy powiatów-przygotowanie projektów dokumentów
	art. 10 , ust.4 ustawy wprowadzającej, art. 17 i 18 P.o.ś., art. 14 ustawy o odpadach

	do 30 czerwca 2004
	uchwalenie gminnych programów ochrony środowiska ( w tym planów gospodarki odpadami)
	wójt - przygotowanie projektu, rada gminy- uchwalenie programów
	art.10 ust.4 ustawy wprowadzającej, art..17 i 18 ustawy POŚ, art..14 ustawy o odpadach

	
	uzyskanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
	kierownicy składowisk odpadów
	art. 34 ustawy wprowadzającej oraz art..49 i 62 ustawy o odpadach

	do 3 stycznia 2005
	wykonanie otworów do poboru prób w składowiskach odpadów, które ich nie posiadają
	zarządzający składowiskami odpadów
	§10 rozporządzenia MŚ (Dz.U. Nr 220, poz. 1858)

	do 31 grudnia 2005
	dostosowanie funkcjonowania składowisk do wymogów przepisów o odpadach
	zarządzający składowiskami odpadów
	art. 33 ust.3 ustawy wprowadzającej (po nowelizacji z 19 grudnia 2002r.)

	do 30 czerwca 2006
	przedstawienie radom gmin raportów z wykonania gminnych POŚ , zawierające sprawozdania z realizacji GPGO
	wójt, burmistrz- przygotowanie raportu
	art.18 ust.2 ustawy POŚ; art.17 ust. 13 ustawy o odpadach (wymóg przygotowania raportów co 2 lata)

	od 1 lipca 2006
	zakaz składowania części opon 
	zarządzający składowiskami odpadów
	art. 43 ust.2 ustawy wprowadzającej, art.55 ust.1 pkt 5 ustawy o odpadach

	do 30 czerwca 2008
	przedstawienie radom gmin raportów z wykonania GPOŚ (zawierających sprawozdanie z wykonania GPGO) 
	wójt, burmistrz- przygotowanie raportów
	art.18 ust.2 ustawy POŚ; art.14 ust. 13 ustawy o odpadach

	
	uchwalenie uaktualnionych GPOŚ, których część stanowią GPGO
	rady gmin- uchwalenie programów; wójtowie- przygotowanie projektów dokumentów
	art.14, 17, 18 ustawy POŚ; art.14 ust. 14 ustawy o odpadach (wymóg aktualizacji planu co najmniej co 4 lata); art.39 ust.1 ustawy wprowadzającej oraz art.26-28 i 32 ustawy o odpadach

	do 31 grudnia 2009
	dostosowanie funkcjonowania składowisk odpadów do wymagań określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę lub jego zmianie
	zarządzający składowiskiem odpadów 
	art. 33 ust.4 ustawy wprowadzającej (po nowelizacji z 19 grudnia 2002 r.)

	
	zamknięcie składowiska odpadów, jeśli z monitoringu wynika, że składowisko negatywnie oddziałuje na środowisko, mimo wykonania działań dostosowujących. 
	starosta lub wojewoda-wydanie decyzji 
	art. 33, ust. 5 ustawy wprowadzającej (po nowelizacji z 19 grudnia 2002 r.) §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 24.06.2002 r. 


Tabela 22 Porównanie  planu gminnego gminy Czersk  z planami wyższego szczebla
	                              PGO

Zadanie                          
	Wojewódzki
	Powiatowy
	Gminny

	I. Wskaźnik nagromadzenia odpadów 
	miasta i gminy od 5000-15000M- 150 kg/M/rok
	210,2 kg/M/rok
	150 kg/M/rok – miasto,  110 kg/M/rok –obszar wiejski,  128  kg/M/rok -gmina

	II. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych
	3 039,5 Mg w 2000 r.


	4372,8 Mg w 2003 r.
	2 672 Mg/ 2003r.

	III. Ilość odpadów składowanych 
	b.d.
	2 203 Mg w 2003 r. 
	1 754 Mg/ 2003r.

	IV. Stopień zbiórki odpadów
	b.d.
	75 %
	66 %

	V. Ilość odzyskanych surowców wtórnych 
	b.d.
	51,695 (57,355 z metalami) Mg odpadów surowcowych. 
	71,7 Mg (z metalami 3 398,6 Mg)

	VI. Eksploatowane składowisko 
	Nieżurawa – eksploatacja do wypełnienia
	Nieżurawa- 
	Nieżurawa – eksploatacja do wypełnienia

	VII. Wymagany odzysk poszczególnych frakcji odpadów w poszczególnych latach
	2006 r. 
[%]
	2010r.
 [%] 
	2014r.
 [%]
	2006 r.

 [%]
	2010r. 

[%]
	2014r. 

[%]
	2006 r.

 [%]
	2010r.

 [%] 
	2014r.

 [%]

	Odpady wielkogabarytowe
	20
	50
	70
	20
	50
	70
	20
	50
	70

	Odpady budowlane
	15
	40
	60
	15
	40
	60
	15
	40
	60

	Odpady niebezpieczne 
	15
	50
	80
	15
	50
	80
	15
	50
	80

	Opakowania: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· z papieru i tektury
	45
	n.d. 
	n.d. 
	45
	n.d. 
	n.d. 
	45
	n.d. 
	n.d. 

	· wielomateriałowe
	20
	n.d.
	n.d.
	20
	n.d.
	n.d.
	20
	n.d.
	n.d.

	· z tworzyw sztucznych
	22
	n.d.
	n.d.
	22
	n.d.
	n.d.
	22
	n.d.
	n.d.

	· ze szkła
	35
	n.d.
	n.d.
	35
	n.d.
	n.d.
	35
	n.d.
	n.d.

	· z blachy
	18
	n.d.
	n.d.
	18
	n.d.
	n.d.
	18
	n.d.
	n.d.

	· z aluminium
	35
	n.d.
	n.d.
	35
	n.d.
	n.d.
	35
	n.d.
	n.d.

	· z drewna i materiałów naturalnych
	13
	n.d.
	n.d.
	13
	n.d.
	n.d.
	13
	n.d.
	n.d.

	VIII. Proponowany Zakład Zagospodarowania Odpadów - ZZO
	„Stary Las” lub „Kiełpin”
	WARIANT I –ZZO „Kiełpin”.

WARIANT II – ZZO zlokalizowany na terenie składowiska w m. Nowy Dwór, gmina Chojnice. Deponowanie odpadów nie nadających się do dalszego wykorzystania na terenie istniejącego składowiska w Nowym Dworze (gm. Chojnice) i ewentualnie składowiska w Nieżurawie (gm. Czersk)
	„Stary Las” , lub ZZO zatwierdzony w planie powiatowym 

	IX. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji
	rozwój lokalnych kompostowni, w tym przydomowych
	odbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych oparte o specjalistyczne pojemniki
	zabudowa rozproszona - kompostownie przydomowe,

zabudowa zwarta- kompostownia w Nieżurawie

	X. Zagospodarowanie osadów ściekowych 
	kompostowanie
	centralne kompostownie w Chojnicach i w Brusach
	kwatera kompostu w Nieżurawie









































Plan Gospodarki Odpadami Gminy Czersk, POMCERT

Strona 6

