
Uchwała nr XXXVIII/432/06

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki, w gminie Czersk

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk uchwalonym uchwałą Nr XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2000 r.

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§ 1. Zakres obowiązywania planu i definicje wyrażeń użytych w planie 

1) uchwala się „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki,  w gminie Czersk”, zwany dalej planem, w postaci rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (w skali 1:1000) oraz ustaleń określonych w niniejszej uchwale;

2)
Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą określone zostały na rysunku planu, o którym mowa w § 1;

3)
Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

a)
rysunek planu, o którym mowa w pkt. 1;

b)
wyciąg z legendy rysunku studium, o którym mowa w pkt. 5 lit. a, w postaci załącznika nr 2 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany);

c)
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, w postaci załącznika nr 3 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany);

d)
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w postaci załącznika nr 4 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany).

4)
następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w pkt. 1, są obowiązującymi ustaleniami planu:

a)
granica obszaru objętego planem,

b)
symbole terenów,

c)
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

d)
maksymalne linie nieprzekraczalne dla zabudowy kubaturowej,

e)
dopuszczalne włączenia komunikacyjne do drogi – odcinki granic, zakaz włączeń do działki z pozostałych stron,

f)
wymiary;

5)
następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w pkt. 1, określono pomocniczo:

a)
fragment rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalonego uchwałą Nr XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2000 r. w skali 1:10000 z wyróżnieniem obszaru objętego niniejszą uchwałą, którego legendę zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

b)
streszczone objaśnienie symbolu wiodącej funkcji terenu;

6)
następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są określone orientacyjnie, to jest z dopuszczeniem zmian na warunkach określonych w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały:

a)
przykładowe linie podziału terenu na działki budowlane,

b)
powierzchnie terenów;

7)
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a)
budowlach służących reklamie – rozumie się przez to obiekty służące reklamie trwale związane z gruntem bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez obiekt budowlany, do którego są montowane),

c)
froncie działki – rozumie się przez to szerokość działki budowlanej, od strony przyległej ulicy lub drogi wewnętrznej, z której działka jest obsługiwana w zakresie komunikacji,

d)
funkcjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – rozumie się przez to funkcje użytkowania zabudowy i zagospodarowania terenu związane z przedsięwzięciami, które są lub zostaną zaliczone do znacząco oddziałujących na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotyczących ochrony środowiska,

e)
maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię na rysunku planu, wyznaczającą granicę części wewnętrznej terenu, której nie może przekroczyć żadna nadziemna część budynków na tym terenie, z wyłączeniem okapów i gzymsów o głębokości do 0,8 m, oraz o głębokości do 1,3 m - balkonów, galerii, tarasów, terenowych schodów zewnętrznych i pochylni,

f)
niniejszym planie - rozumie się przez to plan uchwalony niniejszą uchwałą, o którym mowa w pkt. 1,

g)
symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu, stanowiące powiązanie rysunku planu z treścią niniejszej uchwały, zawierające kolejno:

-
literowy symbol wiodącej funkcji terenu, oraz ewentualnie

-
numer terenu w grupie terenów o tej samej funkcji, 

 h)
symbolu funkcji – rozumie się przez to identyfikacyjne oznaczenie odpowiadające funkcji terenu, odpowiednio:

-
MN – pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

-
KDd – projektowana droga dojazdowa publiczna – poszerzenie istniejącej drogi,

-
KDW – projektowana droga wewnętrzna,

-
ZL – las istniejący;  

i)
obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to obiekty i urządzenia służące do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiające wymianę informacji, transportu zbiorowego, utrzymania ulic, dróg i zieleni urządzonej i inne obiekty techniczne niezbędne dla prawidłowego zaspokajania potrzeb mieszkańców i innych użytkowników.

§ 2. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - następujące symbole terenu odpowiadają przeznaczeniu terenu, odpowiednio:

1)
„MN1” i „MN2”



-
działki budowlane pod projektowaną zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku mieszkalnego i jednego gospodarczego na jednej działce budowlanej, bez prawa do zmian funkcji w budynku gospodarczym na mieszkalną oraz na funkcję niezwiązaną z zabudową mieszkalną (powierzchnie terenów około 0,65 ha i 0,54 ha);

2)
„KDd1”



-
projektowana droga dojazdowa publiczna – poszerzenie istniejącej drogi (powierzchnia terenu około 0,04 ha),

3)
„KDd2”



-
projektowana droga dojazdowa publiczna – poszerzenie istniejącej drogi (powierzchnia terenu około 0,06 ha),

4)
„KDW”



-
projektowana droga wewnętrzna – dojazdowa do obsługi projektowanych działek na terenach oznaczonych symbolami „MN1” i „MN2” (powierzchnia terenu około 0,15 ha),

5)
„ZL”



-
istniejący las – dopuszczenie podziału na mniejsze działki (powierzchnia terenu około 0,24 ha).

§ 3. Na obszarze objętym niniejszym planem ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)
wymaga się lokalizacji zabudowy kubaturowej wyłącznie w obrębie działek budowlanych wydzielonych z terenów oznaczonych symbolami „MN1” i „MN2” w obszarze ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami dla zabudowy kubaturowej według rysunku planu i § 7 pkt. 1 lit. „a”;

2)
wymaga się przekrycia projektowanych budynków i przebudowywanych dachów budynków dachami o równych nachyleniach połaci mieszczących się w granicach powyżej 35o do 45o w obrębie minimum 70% powierzchni zabudowy budynku, w tym wszystkich połaci dochodzących do głównej kalenicy, a na pozostałej powierzchni dopuszcza się nachylenia powyżej 26o do 35o;

3)
zakazuje się wprowadzania więcej niż jednej barwy pokrycia dachu na jednej działce budowlanej;

4)
wymaga się dostosowania wysokościowego zagospodarowania terenu i zabudowy do przyległej drogi wewnętrznej;

5)
nowe lokalizacje wszelkich budynków wymagają uwzględnienia położenia w sąsiedztwie istniejących budynków i innych obiektów budowlanych na sąsiednich działkach budowlanych w celu uniknięcia rażących kontrastów w przestrzeni a zarazem zbytniej monotonii architektury;

6)
wymaga się zagospodarowanie w postaci zieleni urządzonej, co najmniej 10% powierzchni każdej działki budowlanej.

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1)
obszar objęty niniejszym planem jest położony poza granicami obszarów poddanych szczególnej ochronie prawnej w zakresie przyrody i krajobrazu; 

2)
wymaga się zachowania co najmniej 45% udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działek budowlanych objętych planem;

3)
na działce budowlanej wymagane jest wyznaczenie miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych, umożliwiających ich segregację, w ilości pozwalającej na skuteczną ich zbiórkę.

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, prace należy wstrzymać a dalsze działania uzgodnić z odpowiednim wojewódzkim konserwatorem zabytków lub z osobą przez niego upoważnioną.

§ 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1)
na terenach dróg zakazuje się budowy wszelkich budynków oraz zakazuje się budowy obiektów budowlanych o wysokości powyżej 0,2 m n.p.t. niezwiązanych z inżynierią ruchu na drodze, oraz z oświetleniem terenu;

2)
od strony terenów publicznych dopuszcza się wyłącznie ażurowe ogrodzenia, z tym, że zakazuje się zastosowania betonowych ogrodzeń z form powtarzalnych.

3)
wymaga się zharmonizowania w zakresie kolorystyki projektowanych ogrodzeń i nawierzchni chodników, do kolorystyki istniejących analogicznych elementów wzdłuż drogi krajowej.

§ 7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy na terenach działek budowlanych wydzielonych z terenów oznaczonych symbolami „MN1” i „MN2”: 

1)
obowiązują ograniczenia gabarytów budynków, wynikające z wymogów obejmujących: 

a)
maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej 

-
od strony drogi wewnętrznej w odległości 6,0 m,

-
od strony dróg publicznych w odległości 4,0 m,

-
od granicy lasu i od innych sąsiednich terenów w odległości 12,0 m,

b)
maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki


nie większa niż 0,30,

c)
graniczne wielkości i wysokości budynków


wysokość do kalenicy dachu minimalna 6,00 m, maksymalna 10,50 m,


wysokość do okapu w granicach 2,80 m ÷ 3,50 m,


szerokość elewacji frontowej nie szersza niż 24,00 m,


ograniczenie powierzchni zabudowy wolnostojących budynków garażowych do 25 m2,

d)
geometrię dachów budynków

dach kopertowy lub dwuspadowy z symetrycznymi nachyleniami połaci dachu mieszczącymi się w przedziale od 35o do 45o, w przypadku zaprojektowania garażu dobudowanego nachylenie połaci dachu nad garażem od 15o do 26o, z tym że główne, co najmniej dwie połacie dachu nad główną częścią budynku mieszkalnego o nachyleniu 45o, główna kalenica równoległa do frontu działki od strony drogi wewnętrznej, dopuszczalne użytkowe zagospodarowanie poddasza;

2)
zakazuje się lokalizowania uzupełniającej funkcji handlowej jako części zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - o powierzchni sprzedażowej powyżej 80 m2.

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – w granicach planu nie występują;

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 

1)
wymaga się wydzielenia geodezyjnego kolejno terenów 

a)
przeznaczonych pod poszerzenie przyległych dróg oznaczonych symbolami „KDd1” i „KDd2” do uzyskania szerokości tych dróg 10,00 m mierząc od przeciwległej linii rozgraniczającej,

b)
lasu oznaczonego symbolem „ZL”,

c)
drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem „KDW” o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00 m, w odległości 38,00 m od północno–zachodniej granicy terenu, 

d)
działek budowlanych z terenów oznaczonych symbolami „MN1” i „MN2” według zasad określonych w pkt. 2÷5,

e)
ewentualnej działki pod projektowaną przepompownię ścieków o powierzchni do 50m2 z części terenu oznaczonego symbolem „MN2”;

2)
wielkość działki budowlanej wydzielonej z terenu „MN1” lub „MN2” nie może być mniejsza niż 1250 m2, poza działką przeznaczoną pod przepompownię ścieków;

3)
zakazuje się wydzielania działek innymi liniami niż prostopadłymi do linii rozgraniczającej z terenem projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem „KDW”, poza działką przeznaczoną pod przepompownię ścieków;

4)
zakazuje się wydzielania działek, których szerokość frontu od strony drogi wewnętrznej nie przekracza 38,00 m¸ poza działką przeznaczoną pod przepompownię ścieków;

5)
podział działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 1250 m2, poza działką przeznaczoną pod przepompownię ścieków, jest dopuszczalny jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i nie może prowadzić do powstania nowej działki budowlanej;

6)
dopuszcza się podział terenu oznaczonego symbolem „ZL” na mniejsze działki. 

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy na obszarze objętym niniejszym planem zakazuje się:

1)
budowy obiektów budowlanych i budynków bez poprzedzenia projektu budowlanego przeprowadzeniem badań geologiczno-inżynierskich i określenia warunków posadowienia obiektu, oraz bez inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, między innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, oraz wymaga się zachowania od nich normatywnych odległości, również poprzez ich przebudowę na warunkach określonych przez ich gestorów;

2)
budowy wszelkich budynków na terenach dróg;

3)
wznoszenia wszelkich budowli służących reklamie oraz umieszczania reklam na budynkach, z wyłączeniem szyldów związanych z działalnością prowadzoną w budynku mieszkalnym;

4)
organizowania wszelkich składowisk, w tym materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, surowców wtórnych, w tym złomu.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1)
na terenach oznaczonych symbolami „MN1” i „MN2” dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego, które nie mogą być zrealizowane na terenie dróg po uregulowaniu zasad związanych z prawem własnościowym, obejmujących między innymi dopuszczenie udostępniania do celów eksploatacyjnych, z zachowaniem określonych w odrębnych przepisach odległości od istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń;

2)
układ komunikacyjny obszaru objętego planem jest oparty na projektowanej drodze wewnętrznej, przeznaczonej do obsługi projektowanych budynków, z obustronnym włączeniem do istniejących dróg gminnych po ich poszerzeniu do szerokości 10,00 m;

3)
wymaga się lokalizowania włączeń komunikacyjnych z działek budowlanych do projektowanej drogi wewnętrznej w odległościach nie mniejszych niż 15 m pomiędzy osiami sąsiednich włączeń, z tym, że dopuszcza się włączenia wspólne dla dwóch graniczących ze sobą działek;

4)
dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych publicznych obiektów i urządzeń uzbrojenia technicznego niezwiązanych z ruchem drogowym na terenach projektowanych poszerzeń dróg gminnych oznaczonych symbolami „KDd1” i „KDd2” oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem „KDW”, z tym, że wymaga się dostosowania konstrukcji obudowy ww. obiektów i urządzeń do dynamicznych obciążeń wywołanych ruchem kołowym; 

5)
wymaga się doprowadzenia wody pitnej do działek budowlanych wydzielonych z terenów oznaczonych symbolami „MN1” i „MN2” z projektowanej do rozbudowy wiejskiej sieci wodociągowej poprzez rozbudowaną sieć wodociągową, uzbrojoną w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe w ilości zgodnej z przepisami szczególnymi, z zachowaniem warunków gestora sieci, wyprowadzonej z istniejącej sieci wodociągowej;

6)
wymaga się odprowadzenia ścieków bytowych z działek budowlanych wydzielonych z terenów oznaczonych symbolami „MN1” i „MN2” do projektowanej kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez system kolektorów zaopatrzonych w niezbędne przepompownie, w tym możliwa do zlokalizowania na działce o powierzchni do 50 m2, wydzielonej z terenu oznaczonego symbolem „MN2” w miejscu wyznaczonym w opracowaniu projektowym obejmującym część obszaru wsi Łąg Lipki;

7)
wymóg odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieutwardzonych do gruntu;

8)
wymaga się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do gruntu, po uprzednim oczyszczeniu do stopnia określonego w odrębnych przepisach prawa;

9)
zasilanie w energię elektryczną przewidzieć z projektowanej stacji transformatorowej słupowej zlokalizowanej w pasie drogowym KDd2 , dla zasilania stacji wybudować odcinek linii kablowej SN od linii zasilającej stację "Łąg - Lipki".

  10)
ze stacji wybudować linię kablową niskiego napięcia;

  11)
projektowane linie należy układać w projektowanej drodze wewnętrznej z uwzględnieniem istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w sąsiedztwie;

  12)
w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – zakazuje się stosowania wysoko emisyjnych środków i technologii ogrzewania budynków, w tym na opał stały, bez odpowiedniego systemu wychwytującego sadzę przed odprowadzeniem wyziewów do atmosfery;

  13)
dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych do obsługi terenów objętych planem oraz tranzytowych, a zakazuje się lokalizacji naziemnych anten telekomunikacyjnych;

  14)
ewentualne istniejące obiekty i urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z zaprojektowaną w oparciu o niniejszy plan zabudową wymagają przebudowy w celu dostosowania do projektowanego sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów za zgodą gestora i na warunkach gestora oraz po uzyskaniu uzgodnień z gestorami obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej istniejących i projektowanych na obszarze gminy;

  15)
dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w gaz przewodowy, wodę oraz do odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód deszczowych i roztopowych, do obsługi terenów objętych planem i sąsiednich, o ile ich eksploatacja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska na obszarze objętym planem i w dalszym otoczeniu; 

  16)
projektowane obiekty i urządzenia służące do zaopatrzenia w gaz przewodowy, wodę oraz do odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód deszczowych i roztopowych, należy lokalizować poza obrębem jezdni w pasach drogowych ulic publicznych i wewnętrznych, z uwzględnieniem ochrony istniejącego drzewostanu, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w sąsiedztwie.

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów –

1)
na terenie przeznaczonym pod poszerzenie przyległych dróg gminnych i drogę wewnętrzną zakazuje się utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania;

2)
dopuszcza się tymczasowe utrzymanie istniejącego zainwestowania niezgodnego z ustaleniami niniejszego planu dla terenów funkcjonalnych, o ile nie zagraża to wywołaniu znaczącego oddziaływania na środowisko i nie blokuje możliwości realizacji planu na innych terenach objętych niniejszym planem i na terenach sąsiednich obsługiwanych z projektowanego ciągu pieszo-jezdnego, z tym, że zakazuje się budowy budynków związanych z gospodarką rolną.

§ 13. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszą uchwałą, których wartość wzrośnie, ustala się w wysokości 30.

Rozdział 2

Przepisy o wejściu uchwały w życie.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.


§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na stronie internetowej Gminy Czersk.


§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                               Krzysztof Sękielewski

Uzasadnienie:
           Podstawę do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała Nr XIV/163/03 z dnia 27.11.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Łąg Lipki gmina Czersk.

Przeprowadzono analizę zgodności projektów planów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Projekty planów uzyskały wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia i opinie. Były wyłożone do wglądu publicznego. Wykonano prognozę oddziaływania na środowisko.


 Tryb formalno - prawny przewidziany ustawą został wyczerpany, co pozwala na podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów.

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXXVIII/432/06

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki, w gminie Czersk.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 24 kwietnia do 22 maja 2006 r. oraz 14 dni po nim następujących tj. do dnia 5 czerwca 2006 r.

nie złożono żadnych uwag do projektu przedmiotowego planu,

[które mogą być podstawą do rozstrzygnięcia i ewentualnego dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu – czynności, o których mowa w art. 17, na podstawie art. 17 pkt. 12 i art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717, z późn. zm.)].

Załącznik nr 4 

do uchwały nr XXXVIII/432/06

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 82 w obrębie Łąg Lipki, w gminie Czersk.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717, z późn. zm.), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 1.1 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z poźn. zm.), zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających ulic, w tym wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym i ewentualną zielenią,

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic i ciągu pieszo-jezdnego.

§ 2 Wykaz terenów, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  należące do zadań własnych gminy:

L.p.
Symbol terenu
Pow. [ha]
Opis inwestycji

   1.
KDd1
0,04
teren projektowanej rozbudowy drogi gminnej dojazdowej z projektowanymi gminnymi obiektami i urządzeniami uzbrojenia technicznego

   1.
KDd2


0,06
teren projektowanej rozbudowy drogi gminnej dojazdowej z projektowanymi gminnymi obiektami i urządzeniami uzbrojenia technicznego

   2.
KDW
0,15
teren projektowanej drogi wewnętrznej o funkcji dojazdowej z projektowanymi obiektami i urządzeniami uzbrojenia technicznego

§ 3 Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1)
realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska.

2)
inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ewentualnie ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.). 

3)
realizacja  i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej „Wieloletni program inwestycyjny”,

2) wydatki inwestycyjne finansowanie z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach wykazanych w § 2 finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.). 

