- 4 -


Uchwała Nr VIII/74/03

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 
23 czerwca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komunikacji z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Lipowej w Czersku (obejmującego część działki nr 294/1).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591  z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)
Rada Miejska 

uchwala, co następuje:

Dział I

Przepisy merytoryczne

Rozdział 1

Przepisy ogólne

( 1

 Uchwala się „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komunikacyjnej z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Lipowej w  Czersku (obejmującego w obrębie Czersk część działki nr 294/1)” w postaci rysunku planu na załączniku do niniejszej uchwały, oraz ustaleń zawartych w niniejszej uchwale w ( 2 i § 3.
( 2
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w ( 1, są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica planu;

2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) teren, na którym dopuszcza się lokalizowanie zbiorników i dystrybutora gazu;

4) teren pod adaptowaną myjnią pojazdów samochodowych, oraz jego rozszerzenie, na którym dopuszcza się rozbudowę kubatury o funkcje pomocnicze urządzeń obsługi komunikacji;

5) obowiązujące wymiary;

6) symbol terenu. 
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce - rozumie się przez to działkę gruntu z jej numerem według rejestru ewidencji gruntów;

2) symbolu terenu - rozumie się przez to pomocnicze, identyfikacyjne, oznaczenie terenu na rysunku planu i w tekście niniejszej uchwały w postaci, kolejno: symbolu literowego i numeru terenu, oraz symbolu literowego funkcji terenu;

3) rysunku planu - rozumie się przez to rysunek na podkładzie mapy sytuacyjno - wysokościowej, w skali 1 : 500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe
§ 3

 Na terenie objętym planem, o którym mowa w § 1, a oznaczonym na rysunku planu symbolem A9/1U-KS ustala się przeznaczenie pod urządzenia stacji paliw gazu płynnego dla pojazdów samochodowych wraz z lokalizacją towarzyszących obiektów kubaturowych o następujących zasadach zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza się lokalizację stanowiska do tankowania pojazdów samochodowych wraz ze zbiornikami gazu płynnego, wyłącznie na terenie wskazanym na rysunku planu, pod warunkiem:

a)
zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej co najmniej 120 minut, zasłaniającej zbiorniki od strony zabudowy na sąsiednich działkach, oraz od strony ulicy publicznej lub realizację zbiorników podziemnych przy zachowaniu od dystrybutora odległości 10 m od budynku zlokalizowanych na terenie a 5,0 m od linii rozgraniczających od strony ulic publicznych, 15 m od zabudowy mieszkaniowej na sąsiednich działkach, 10 m od innych obiektów budowlanych,

b)
dopuszcza się zlokalizowanie na terenie, o którym mowa w lit. „a”, zbiorników podziemnych o pojemności do 20 m3 i łącznej pojemności 30 m3 lub z zastosowaniem ścian oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w lit. „a”, zbiorników naziemnych o pojemności do 5 m3 i łącznej pojemności 10 m3;

2) istniejąca myjnia pojazdów samochodowych adaptowana z dopuszczeniem rozbudowy o funkcje pomocnicze obsługi komunikacji związane z projektowaną stacją paliw - gazu płynnego;

3) budynek stacji paliw (wraz z myjnią) powinien charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi i nie może być wyższy niż 8,0 m;

4) obowiązek zachowania możliwości dostosowania oświetlenia zewnętrznego terenu do potrzeb obrony cywilnej;

5) zakaz wprowadzania wszelkich zanieczyszczeń do gruntu w tym ścieków i wód zawierających zanieczyszczenia bez ich pełnego oczyszczenia oraz wymaga się zachowania wysokiego reżimu w zakresie ochrony przed przenikaniem wszelkich zanieczyszczeń do gruntu, ze względu na położenie terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO Nr 121;

6) dostosowanie fundamentowania i izolacji do warunków gruntowo - wodnych po ich zbadaniu;

7) obowiązek inwentaryzacji uzbrojenia, między innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, przy opracowaniu projektów budowlanych nowych budynków i innych obiektów budowlanych oraz zachowania od nich normatywnych odległości, również poprzez ich przełożenie po uzgodnieniu z odpowiednim gestorem;

8) zakaz tymczasowego użytkowania nowych budynków przed spełnieniem wszystkich wymogów ustalonych niniejszą uchwałą;

9) ze względu na położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy, wymagane uzgodnienie lokalizacji wszelkich nowych obiektów budowlanych z odpowiednim wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków;

10) w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, obiektu archeologicznego wymóg wstrzymania tych prac i uzgodnienia dalszych działań z odpowiednim wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków;

11) wymóg zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego;

12) wymóg odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej na warunkach jej gestora;

13) ścieki opadowe z dachów i powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów wymagają przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej uprzedniego oczyszczenia w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych (przed wlotem do kolektora należy zainstalować odpowiedni piaskownik i separator dla substancji ropopochodnych);

14) wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z jednostkami, których urządzenia, w tym gazociąg, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, znajdują się w obrębie oddziaływania projektowanej inwestycji;

15) zakaz stosowania na elewacjach widocznych od strony dróg publicznych materiałów wykończeniowych powodujących znaczne odbicie promieni słonecznych;

16) wymóg zastosowania technologii ogrzewania budynków nie wywołującej zanieczyszczeń pyłowych, w tym zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania;

17) zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanym przyłączem kablowym, które należy wykonać z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia;

18) w projektowane zagospodarowanie terenu należy wkomponować istniejące w obszarze linie kablowe niskiego napięcia;

19) wymaga się aby wjazd na teren nie kolidował z przydrożnymi ozdobnymi przydrożnymi drzewami;

20) wymagana ochrona wartościowej wysokiej zieleni ozdobnej;

21) przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wymóg udokumentowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych dotyczących ochrony środowiska, zakresu oddziaływania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Rozdział 3

Skutki prawne
( 4
 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszej uchwały, której wartość wzrośnie, w wysokości 30 %.
Dział II

Przepisy końcowe

Rozdział 4

Przepisy uchylające

( 5

 Traci moc „miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk” uchwalony uchwałą nr XVI/158/92 Rady Miejskiej Czersk z dnia 27 marca 1992 r. [ogł. w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 7, poz. 111 z dn. 30 czerwca 1992 r. ze zmianami z 1992 r. Nr 11, poz. 197; z 1993 r. Nr 13, poz. 174; z 1994 r. Nr 11, poz. 114, Nr 12, poz. 124, Nr 17, poz. 245, 246; z 1996 r. Nr 22, poz. 96 i 97; z 1997 r. Nr 30, poz. 160; z 1998 r. Nr 41, poz. 168; w Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 102, poz. 975, 976 i 977; z 2000 r. Nr 60, poz. 374; z 2001 r. Nr 21, poz. 189, 190; z 2002 r. Nr 9, poz. 147, Nr 12, poz. 217, nr 53, poz. 1295 i 1296], z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w zakresie ustaleń dotyczących terenu, o którym mowa w ( 1, objętego dotychczas ustaleniami dla terenu, którego stanowi część, oznaczonego symbolem A9MW.
( 6
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Rozdział 5

Przepisy o wejściu uchwały w życie
( 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i 

 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
                                   





Przewodniczący Rady

                                    

            


Krzysztof Sękielewski


